Posudek vedoucího bakalářské práce

| Jméno studenta: | Vladislav Kořínek |
| --- | --- |
| Téma práce: | Metody nastavení PID regulátoru pro statické systémy 1. řádu s dopravním zpožděním |
| Cíl práce: | Porovnání vlastností několika vybraných metod nastavení parametrů PID regulátoru pro statické systémy 1. řádu s významným dopravním zpožděním. Zvlášť je vyšetřován problém sledování trajektorie a problém eliminace poruchy. Chování bude porovnáno i s alternativními typy regulátorů (např. prediktivní PI regulátor). |

Slovní hodnocení:

Naplnění cílů práce:

Cíle práce byly v zásadě splněny. Bylo provedeno praktické srovnání vlastností několika metod nastavení PID regulátoru, i když provedené experimenty pravděpodobně neumožní zcela objektivní posouzení - simulace byly zřejmě provedeny pouze pro modely a ne pro původní identifikované systémy, zvolená intenzita šumu se zdá být příliš vysoká, takže je obtížné rozlišit šum a přechodový děj. Na základě pokynů vedoucího byl místo prediktivního PI regulátoru testován IMC regulátor.V tabulkách nastavení a grafech (kap. 4.2, 4.3, 5.2 a 5.3) není ale u metody IMC specifikováno, pro jakou hodnotu Tf platí, třebaže v kap. 5.2 je uvedeno, že Tf se v praxi volí podobně jako velikost dopravního zpoždění. To ale není obecně známý fakt, chybí zde příslušný odkaz na literaturu.

Logická stavba a stylistická úroveň práce:

Logická stavba práce je v pořádku, stylistická úroveň odpovídá standardu bakal. práce, až na některé chybné formulace, viz níže. Text obsahuje poměrně hodně pravopisných chyb - interpunkce, i/y apod.

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

Výsledky jsou využitelné v praxi.

Případné další hodnocení (připomínky k práci):

Největším problémem práce je množství nepřesných až chybných formulací, např.: - str. 13: "je vysvětlen pojem dopravní zpoždění a jeho odvození" - str. 15: "statická soustava je speciální případ dynamického systému, jehož výstupní veličiny nezávisí jen na aktuálních hodnotách vstupů, ale rovněž na předchozí historii vstupů a výstupů" - str. 17: (dopravní zpoždění) "Je uměle vytvořeno a nahrazuje soustavu vyššího řádu soustavou 1. řádu s dopravním zpožděním." - str. 17: "přenos pracuje s parametry získanými z přechod. charakteristiky" - str.18: (spojitý PID regulátor) "Oproti číslicovému PID regulátoru může být snadno realizovatelný elektronickými obvody." - str. 30: "zavedení dopravního zpoždění také snižuje počet neznámých parametrů pro nastavení PID regulátoru. - str. 49: "Cílem práce bylo vytvořit a simulovat vybrané metody nastavení"

Otázky k obhajobě (max 2):

- Na str. 49 je uvedeno: "metoda na základě kritéria optimálního modulu je spíše použitelná pro soustavy, kde je vyžadována krátká doba regulace, ale není kladen důraz na přesnost regulace".  Z čeho vyplývá tento závěr ?

- Na obr. 1.2 je chybně znázorněn otevřený regulační obvod s PID regulátorem. Která složka PID regulátoru by pro w=konst. v tomto zapojení narůstala do nekonečna ?

Doporučení práce k obhajobě:

Navržený klasifikační stupeň:

# Posudek vypracoval:

Jméno, tituly:        	doc. Ing. Jan Cvejn,  Ph.D. 
Zaměstnavatel:	Univerzita Pardubice

V Pardubicích dne:	27.5.15

Podpis: