Posudek vedoucího / oponenta diplomové práce

# Diplomant	: 	Radek Janečka

Název práce	: 	Rozbor vlastností anténních prvků typu patch

- Definuje zadání DP dostatečně jasný odborný problém, který diplomant řešil?

Zadání je zaměřeno na rozbor vlastností anténních prvků typu patch, u kterých autor provedl srovnání frekvenční šířky pracovního pásma při poklesu odrazu na vstupu antény o -10dB a srovnání tvaru anténních charakteristik. Dále byl zvolen trojúhelníkový tvar prvku, pomocí kterého byla realizována anténní řada 4x4 prvky s mikropáskovým napájecím vedením. Na realizované řadě proběhlo měření anténních diagramů a impedančního přizpůsobení. Výsledky byly porovnány s realizací.

- Jaká tvořivá činnost a uplatnění jakých metod (příslušejících navazujícímu magisterskému studiu) bylo od diplomanta požadováno?

Úkolem studenta byla realizace parametrického modelu v programu CST Microwave Studio, seznámení se s metodikou simulace a optimalizace v tomto programu. Další část byla zaměřena na zhotovení několika vzorků antény a následné zhotovení anténní řady včetně napájecího rozvodu. Posledním krokem bylo měření mikrovlnných parametrů realizovaných vzorků, tedy přizpůsobení a vyzařovacích charakteristik.

- Co diplomant při vypracování své DP vytvořil?

V rámci této práce byly zhotoveny dva prototypy anténních prvků typu patch, samostatný prvek a anténní řada 4x4 prvky.

- Jakým způsobem prokázal diplomant správnost navrhnutého řešení problému?

Antény byly realizovány jako modely v programu CST Microwave Studio a následně realizovány a měřeny. Výsledky simulace byly vzájemně porovnány.

- Je text diplomové práce zpracovaný tak, aby Vám umožnil odpovědět na otázky 1 -  4?

Ano

- Které nejasnosti vyskytující se v DP by měl diplomant objasnit při obhajobě a jaké jsou

Vaše další připomínky k DP?

Napájecí rozvod osmi prvkové anténní řady je realizován v mikropáskovém vedení. Jak se uplatní vyzařování tohoto rozvodu na výsledném tvaru anténní charakteristiky. Jak lze toto vyzařování minimalizovat.

Jaká je dominantní složka polarizace u realizované anténní řady

- Jakou známku vzhledem k hodnocení podle bodů 3 – 6 navrhujete?

Výborně mínus

Ing. Vadim Závodný Ph.D.

Eldis Pardubice s.r.o.

Vedoucí práce