PROGRAMOVÝ KÓD V JAZYCE C

#define F_CPU 160000000UL

#include <util/delay.h>

#include <avr/io.h>

#include <stdio.h>

#include <avr/interrupt.h>			//hlavičkový soubor pro přerušení

int scan_button(void);		//skenování, které z tlačítek je stisknuté

void chose_program(void);

void dopravnik(void);

int senzory(int hladina);

int program1(int hlad, int maxHlad, int minHlad, int pin);

int vypocet_hladiny(int pritok, int vytok, int hlad);

int program2(int hlad);

int program = 1;

int hladina = 0;

int dopravnik_var;

int cekej = 0;

ISR(TIMER0_OVF_vect){			//vektor přerušení

scan_button();

}

int main(void)

{

TCCR0 = 0b01001100;	//Nastaveni přerušení, rychle PWM, 256 cca 250Hz

TIMSK = 0b00000001;			//Povoleni přerušeni pouze při přetečení

dopravnik_var = 0;

DDRC = 0xFF;				// Nastaveni Portu C na vystup

PORTC = 0xFF;				// Zhasnuti LED na Portu C

DDRA = 0xFF;				// Nastaveni Portu B na vystup

PORTA = 0xFF;				// Zhasnuti LED na Portu B

PORTD = 0x00;				// Nastaveni PORTD jako vstup

PORTD = 0xFF;

sei();						//Povoleni přerušení

while (1)

{

while (cekej < 5 || ((PINA & (1 << PA7))==1))

{

if ((PIND & (1 << PD2))==0){

_delay_ms(1);

if ((PIND & (1 << PD2))==0){

PORTA &= ~(1 << PA7);

}

}

_delay_ms(50);

cekej++;

}

if ((PINA & (1 << PA7))!=0)

{

if ((PINC & (1 << PC7))==0){

hladina = vypocet_hladiny(5,0,hladina);

dopravnik();

}

if ((PINA & (1 << PA5))==0){

_delay_ms(20);

hladina = vypocet_hladiny(0,4,hladina);

}

}

if ((PIND & (1 << PD6))==0){				//Tlačítko Start

_delay_ms(1);

if ((PIND & (1 << PD6))==0){

if ((PINC & (1 << PC0))==0)

{

hladina = program1(hladina,90,10,0);

}

if ((PINC & (1 << PC1))==0)

{

hladina = program1(hladina,50,20,1);

}

if ((PINC & (1 << PC2))==0)

{

hladina = program1(hladina,50,20,2);

}

}

}

}

return 0;

}

int program1(int hlad, int maxHlad, int minHlad, int pin){

do

{

senzory(hlad);

while (hlad < maxHlad)

{

hlad = vypocet_hladiny(5,0,hlad);

dopravnik();

PORTC &= ~(1 << PC7);

}

PORTC |= (1 << PC7);

while (hlad > minHlad)

{

hlad = vypocet_hladiny(0,5,hlad);

PORTA &= ~(1 << PA5);

_delay_ms(80);

}

PORTA |= (1 << PA5);

}

while((PINC & (1 << pin))==0);

return hlad;

}

int vypocet_hladiny(int pritok, int vytok, int hlad){

hlad = hlad + pritok - vytok;

hlad = senzory(hlad);

return hlad;

}

int scan_button(void){

if ((PINA & (1 << PA7)) == 0){

if ((PIND & (1 << PD7))==0){		       //Tlačítko Volba režimu

_delay_ms(10);							//Ošetřeni zákmitu na tlačítku

if ((PIND & (1 << PD7))==0){		//kontrola stavu

chose_program();

}

}

}

if ((PINA & (1 << PA7))!=0){

if ((PIND & (1 << PD1))==0){		//Tlačítko vypouštění

_delay_ms(10);							//ošetření zákmitu na tlačítku

if ((PIND & (1 << PD1))==0){	// kontrola stavu

if((PINA & (1 << PA5))!=0){

PORTA &= ~(1 << PA5);

}

else{

PORTA |= (1 << PA5);

}

}

}

}

if ((PIND & (1 << PD5))==0){				//Tlačítko stop

_delay_ms(10);

if ((PIND & (1 << PD5))==0){

PORTC |= ((1 << PC0) | (1 << PC1) | (1 << PC2));

}

}

if ((PIND & (1 << PD4))==0){				//Tlačítko promíchávání

_delay_ms(10);

if ((PIND & (1 << PD4))==0){

if ((PINA & (1 << PA6))==0){

PORTA |= (1 << PA6);

}else{

PORTA &= ~(1 << PA6);

}

}

}

if ((PIND & (1 << PD3))==0){				//Tlačítko motor

_delay_ms(10);

if ((PIND & (1 << PD3))==0){

if ((PINC & (1 << PC7))==0){

PORTC |= (1 << PC7);

}else{

PORTC &= ~(1 << PC7);

}

}

}

return hladina;

}

void chose_program(void){

switch (program)

{

case 1:

PORTC &= ~(1 << PC0);

PORTC |= (1 << PC1) | (1 << PC2);

program = 2;

break;

case  2:

PORTC &= ~(1 << PC1);

PORTC |= (1 << PC0) | (1 << PC2);

program = 3;

break;

case 3:

PORTC &= ~(1 << PC2);

PORTC |= (1 << PC1) | (1 << PC0);

program = 1;

break;

}

}

void dopravnik(void){

PORTC &= ~(1 << PC3);

PORTC |= (1 << PC4) | (1 << PC5) | (1 << PC6);

_delay_ms(50);

PORTC &= ~(1 << PC4);

PORTC |= (1 << PC3) | (1 << PC5) | (1 << PC6) ;

_delay_ms(50);

PORTC &= ~(1 << PC5);

PORTC |= (1 << PC4) | (1 << PC3) | (1 << PC6) ;

_delay_ms(50);

PORTC &= ~(1 << PC6);

PORTC |= (1 << PC4) | (1 << PC5) | (1 << PC3) ;

_delay_ms(50);

PORTC |= (1 << PC6);

}

int senzory(int hladina){

if (hladina < 0){

hladina = 0;}

if (hladina < 100){

hladina > 100;}

if(hladina <= 0){

PORTA |= (1 << PA1) | (1 << PA2) | (1 << PA3)| (1 << PA4) | (1 << PA0);

}

if(hladina >= 20 && hladina <= 40){

PORTA &= ~(1 << PA0);

PORTA |= (1 << PA1) | (1 << PA2) | (1 << PA3)| (1 << PA4);

}

if(hladina >= 40 && hladina <= 60){

PORTA &= ~(1 << PA1);

PORTA |= (1 << PA0) | (1 << PA2) | (1 << PA3)| (1 << PA4);

}

if(hladina >= 60 && hladina <= 80){

PORTA &= ~(1 << PA2);

PORTA |= (1 << PA1) | (1 << PA0) | (1 << PA3)| (1 << PA4);

}

if(hladina >= 80 && hladina <= 100){

PORTA &= ~(1 << PA3);

PORTA |= (1 << PA1) | (1 << PA2) | (1 << PA0) | (1 << PA4);

}

if(hladina >= 100){

PORTA &= ~(1 << PA4);

PORTA |= (1 << PA1) | (1 << PA2) | (1 << PA0) | (1 << PA3);

}

return hladina;

}