V Pardubicích dne 11.8. 2020

Posudek oponenta diplomové práce

Autor práce: Bc. Alena Štreblová

Název práce: Analýza bioaktivních látek v cibuli.

Bc. Alena Štreblová se v diplomové práci zabývá analýzou těkavých látek cibule s využitím spojení GC/MS a dále vybraných fenolických látek s využitím spojení HPLC se spektrofotometrickým detektorem a hmotnostním spektrometrem.

V teoretické části diplomantka charakterizuje látky obsažené v cibuli a zabývá se teoretickými aspekty metod, které se pro jejich stanovení používají. Dále zdařile diskutuje publikované práce zaměřené na izolaci a analýzu sledovaných látek. V experimentální části jsou popsány podmínky a postupy stanovení, závěrem jsou diskutovány dosažené výsledky, které jsou doloženy obrázky a tabulkami.

Předložená diplomová práce je velice rozsáhlá, diplomantka se naučila pracovat s velkým množstvím instrumentálních technik a vyhodnocovat získaná experimentální data. Z formálního hlediska je psána přehledně, s logickým členěním textu do jednotlivých kapitol a s minimálním množství překlepů či typografických chyb. Z gramatických chyb bych vytkla použití přídavného jména dějového „sušící“ místo účelového „sušicí“ a z formálních věcí absenci mezery mezi čísly a jednotkami. Teoretická část je velmi zdařilá a vyskytuje se zde jen minimální množství nedostatků. Oproti tomu v experimentální a výsledkové části se vyskytuje velká řada neobratných formulací a nesprávných technických výrazů. V některých případech není jasné, co diplomantka myslela. Pravděpodobně byly tyto kapitoly zpracovány ve spěchu a nebyl čas odstranit všechny nedostatky.

K práci mám následující připomínky či náměty k diskuzi:

- Str. 29 – U kvadrupólu se během skenování mění hodnota stejnosměrného a střídavého napětí, ale jejich poměr zůstává stejný.

- Str. 30 – Diplomantka uvádí, že před extrakcí je nutná homogenizace vzorku. Nepochopila jsem homogenizaci pomocí metanolu. V následujícím odstavci se o metanolu hovoří jako o extrakčním činidle. Prosím o vysvětlení uvedené informace.

- Str. 34 – U popisu chromatografických kolon použitých u kapalinové chromatografie diplomantka chybně používá termín „tloušťka stacionární fáze“. V kapalinové chromatografii se jedná o částice různé velikosti.

- Místo hmotnostní spektrometr diplomantka chybně uvádí termín hmotnostní detektor.

- Str. 38 – „hmotnostní detektor byl nastaven na hmotu 463“ Toto tvrzení je zavádějící, jistě nejde o záznam vybraného iontu, dále je uveden rozsah skenování m/z = 100 -1000. Diplomantka zřejmě myslela parametr „cílová hmota“ (target mass), který se u iontové pasti používá pro snadné nastavení optimálních podmínek skenování.

- V psaném textu by se měla autorka vyvarovat přejatých anglických výrazů – positiv a negativ – místo toho se používá snímání kladných nebo záporných iontů.

- Obr. 12 (str. 46) – Proč je relativní zastoupení uváděno do záporných hodnot? U relativního zastoupení je hodnota pod 100 % nižší než srovnávaná hodnota. Současné prezentaci obrázku v závislosti na diskuzi nerozumím. V textu je uvedeno, že obsah látek se snížil o 89 %. Nemá tam být na 89 % původního obsahu? Prosím o objasnění tohoto obrázku během obhajoby.

- Str. 47 – Při optimalizaci separace flavonoidů bylo testováno několik typů mobilní fáze z důvodu zlepšení ionizace při hmotnostně spektrometrické detekci. Dále v textu diplomantka uvádí: „U spektrofotometrické detekce nedocházelo ke změnám při použití jednotlivých typů mobilní fáze.“ Opravdu nedocházelo k žádným změnám? Použité mobilní fáze byly dosti rozdílné.

- Z experimentální části není jasně patrné, zda byl použit jednoduchý spektrofotometrický detektor nebo detektor s diodovým polem (DAD). Diplomantka popisuje výběr vhodné vlnové délky (str. 48), který by byl v případě DAD zbytečný. V následující kapitole je pak informace, že látky byly identifikovány na základě UV/VIS a hmotnostního spektra. Jaký detektor byl tedy použit?

- Str. 49 – Diplomantka uvádí „žádná z testovaných fenolových kyselin nebyla v extraktu nalezena“. Ve výsledkové části není uvedeno, jaké kyseliny byly testovány. Jedná se o všechny kyseliny vypsané v experimentální části v seznamu standardů? Za jakých podmínek byly kyseliny identifikovány? Stejné nebo jiné než u flavonoidů?

- Str. 49 – Jak byly identifikovány polohové izomery? Hmotnostní spektra jsou identická.

- U kalibračních závislostí diplomantka použila všechny experimentální body, což je v pořádku. Byly testovány a odstraněny odlehlé body? Testovala se významnost absolutního členu kalibrační závislosti? Bylo by dobré uvádět odchylky u jednotlivých parametrů kalibrační přímky.

- Str. 50 – LOD a LOQ – diplomantka popisuje, že šum byl zjištěn z třikrát proměřené čisté mobilní fáze. Co tím myslíte? Byl proveden gradient bez nástřiku, nebo byl použit jiný způsob? Byl šum ovlivněn matricí vzorku?

- Kolikrát byla provedena extrakce jednoho vzorku cibule?

- Str. 53 - Pro názornost by bylo dobré uvést chromatografické záznamy anthokyanů při různém pH. Co znamená tvrzení, že píky byly štíhlejší? Kterým chromatografickým parametrem byste šířku píku popsala?

- Str 54 – Tvrzení „použití nižšího průtoku je šetrnější pro hmotnostní spektrometr“ není přesné, průtok se volí v závislosti na použité ionizaci. U ESI je lepší používat nižší průtoky, ale je možné pracovat až do 1 ml/min. Při vyšších průtocích je pak nutné použít větší průtok sušicích plynů a vyšší teplotu. Z jakého důvodu byla pro separaci anthokyanů vybrána jiná kolona? Proč nebyla použita stejná kolona jako u separace flavonoidů, která má větší účinnost při nižším průtoku?

- Str. 49 a 54 – Molekulární ion se využívá spíše u elektronové ionizace (vzniká ion s lichým počtem elektronů). [M+H]+ a [M-H]- je protonovaná a deprotonovaná molekula.

- Obrázky 18, 19, 20, 22 – U extrakcí methanolem nebyla vždy pozorována nejvyšší antioxidační aktivita, jak je prezentováno na str. 62. Spíše bych uvedla, že při použití vody jako extrakčního činidla byla pozorována nejmenší antioxidační aktivita, tudíž podíl metanolu v extrakčním médiu zvyšuje množství extrahovaných látek s antioxidačními vlastnostmi.

- U takto komplexní studie se nabízí uvést korelační závislost antioxidační aktivity a obsahu stanovených látek získaných pomocí HPLC.

Diplomantka Alena Štreblová splnila zadání diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě a na základě výše uvedených skutečností ji hodnotím

B.

doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D.