Posudek vedoucího bakalářské práce

“ Chrarakteristika foliotvorných polyolefinů metodou DSC“

Student 3. ročníku Jiří Špelda bakalářskou práci vykonal na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek, na Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie, v letech 2020-2021. Experimentální část práce byla vykonána ve firmě MG ITALY CZECH DIVISION, s.r.o., Červený Kostelec, Stolín. Bakalářská práce je vypracována jako přehledná studie o termických a termomechanických způsobů měření vlastností polymerních materiálů s důrazem na metodu DSC. Dále jsou popsány nejdůležitější polymerní systémy, které byly metodou DSC proměřovány. Jedná se o různé druhy polyethylenu, polypropylenu a EVA kopolymeru. Jsou také zmíněny nejdůležitější způsoby zpracování těchto polymerů. Součástí práce bylo zavedení a ověření nového přístroje DSC firmy METTLER TOLEDO podle normy ISO 11357-6:2008(E).

V experimentální části práce byly připraveny vzorky 4 typy polyolefinů: LDPE, HDPE, PP, EVA. U každého materiálu byly proměřeny 3 vzorky - čistý granulát, vzorek fólie vyrobené z daného granulátu a recyklovaný granulát z dané folie. Na DSC bylo měřeno u  každého vzorku OIT (oxidačně redukční čas), což je metoda spalování vzorku v kyslíkové atmosféře při konstantní teplotě. Je to čas, po kterém začne materiál při konstantní teplotě v O2 atmosféře degradovat.

Cílem práce bylo kromě zavedení přístroje do nově vznikající laboratoře sledovat, jak se zkrátí oxidačně redukční čas v závislosti na zpracování materiálu (průchod extrudérem a recyklace fólie by měli zkracovat oxidačně redukční čas, protože materiál prochází vysokými hodnotami tlaku a teploty). Výsledky měření byly dobře vyhodnoceny a interpretovány. Z výsledků vyplynul zajímavý závěr, že tepelné zpracování má větší dopad na polyolefiny s vyšším podílem krystalické fáze.

Práce je rozsáhlá, což svědčí o prostudování mnoha literárních materiálů, je doplněna mnoha grafy  a obrázky, což dává čtenáři velmi názorné seznámení se s danou metodou. Student Jiří Špelda vypracoval přehlednou studii i s mnoha experimenty.  Student se velmi dobře vyrovnal s daným tématem, prostudoval dostatek literárních zdrojů a získané poznatky uceleně sumarizoval v bakalářské práci.

Student Jiří Špelda přistoupil celkově k zadané práci velmi zodpovědně, pracoval trpělivě a velmi pečlivě, většinou samostatně, vyžadoval mnoho konzultací a jen rámcové vedení. Projevil samostatné řešení problému se zavedením pro něho nové metody do praxe laboratoře firmy. To vše zvládnul v pro nás velmi nepříznivé „covidové“ době. Dobře se vypořádal s novým, pro něho neznámým tématem. Zadání bakalářské práce výtečně splnil. Za všechny uvedené skutečnosti doporučuji práci k obhajobě a bakalářskou práci hodnotím:

„A“

V Pardubicích 14.8.2019					Ing. Miroslav Večeřa, CSc.