Ve své diplomové práci nazvané „Studium krystalizace skel systému Ge-Sb-S pomocí TMA“ se Jaroslav Barták zabývá využitím termomechanické analýzy některých termoanalytických veličin v sérii ternárních vzorků s kompozičním řady (GeS2)x(Sb2S3)1-x, kde x = 0, 0.1, 0.2,...– 1, s cílem určení aktivační energie krystalizaci jednotlivých skel pomocí Kissingerovy metody a porovnání získaných hodnot této aktivační energie vypočtených jinými metodami. Znalost procesu krystalizace je mj. důležitým předpokladem pro nalezení optimálních podmínek pro přípravu skel s definovaným podílem krystalické fáze, kterým lze zlepšovat mechanické a tepelné vlastnosti skel tohoto systému. 
Autor se v literární rešerši zmiňuje nejprve na publikované znalosti o oblasti sklotvornosti systému Ge-Sb-S, z níž plyne, že výše zmíněná kompoziční řada prochází prakticky středem oblasti sklotvornosti. Dále v této rešerši vyjmenovává různé metody určené ke studiu a popisu jevů přítomných při chlazení skelných tavenin, tj. zejména teplot měknutí Ts a teplot krystalizace Tc.
Výše zmíněná řada připravených skelných materiálů byla charakterizována rentgenovou práškovou difrakcí a mikroskopickými metodami na obsah krystalické fáze v připravených skel. Metodou DSC byly změřeny body skelné transformace Tg a částečně i body krystalizace Tc. Hlavní experimentální náplní práce pak bylo sledovánbí krystalizačního procesu metodou TMA. Nejprve sledoval autor touto metodou vliv působící síly na určení teploty měknutí Ts a krystalizace Tc. Po zjištění, že hodnoty obou veličin se v rozsahu používaných přítlačných sil prakticky nemění autor sledoval změny obou parametrů za  použití konstantní síly za neizotermních podmínek a při různých rychlostech ohřevu (1 – 5°C/min). Srovnáním obou hodnot získaných za stejných podmínek se ukázalo, že obě charakteristické teploty rostou ve směru ke složením bohatším na GeS2. Na závěr práce byly ze zjištěných teplot krystalizace pro jednotlivé rychlosti ohřevu vyhodnoceny Kissingerovou metodou aktivační energie krystaliyace pro jednotlivá složení a získané výsledky byli porovnány s publikovanými údaji těchto aktivačních energií získanými jinými metodami.
Diplomová práce je dokladem rozsáhlé experimentální práce. Je napsaná přehledně a srozumitelně a po odborné i formální stránce je na úrovni odpovídající všeobecným standardů prací tohoto typu a já k ní nemám žádných připomínek. Hodnotím ji známkou
výborně

Pardubice 19.5. 2009






Ing. Jiří Navrátil, CSc.





