LII. seminář o tenzidech a detergentech (Třemošnice-Starý Dvůr, EA hotel Kraskov  6 – 8. 11. 2019). Sborník přednášek (T. Mikysek, Ed.), str. oo-oo.  Univerzita Pardubice 2019.

ISBN oooooooo

###### SEKVESTRAČNÍ PROSTŘEDKY: OD FOSFÁTŮ K BIODEGRADABILITĚ

Petra Bayerová, Ladislav Burgert, Michal Černý

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie,  Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice,

náměstí Čs. legií 565, 532 10 Pardubice, e-mail: Petra.Bayerova@upce.cz

#### Souhrn

Sekvestrační prostředky patří mezi textilní pomocné prostředky. Jsou nedílnou součástí detergentů a využívají se v různých technologických procesech v textilním průmyslu i v řadě dalších odvětví. V současné době se zvyšují nároky na používané sekvestrační prostředky. Změny v technologiích, v použitých surovinách a ekologické důvody vedou k výrobě nových druhů těchto chelatačních prostředků. Dosud používané látky jsou nahrazovány novými biodegradabilními prostředky. Tato práce se zabývá porovnáním starších a nových typů sekvestračních prostředků a hodnocením jejich sekvestrační kapacity, což je jedna ze základních charakteristik pro tyto látky, která byla stanovena srážecí zákalovou titrací.

#### Úvod

Obecně je znám nepříznivý vliv iontů kovů alkalických zemin popř. iontů těžkých kovů obsažených v provozní vodě používané pro různé textilní procesy. Pokud voda obsahuje rozpuštěné vápenaté a hořečnaté soli, je tato voda tvrdá. Použití tvrdé vody vede ke srážení mýdel, snížení účinnosti textilních pomocných prostředků a dalším problémům při mokrých úpravách v procesu textilního zpracování.  Tyto ionty (Ca2+, Mg2+, Fe3+) tvoří nerozpustné sloučeniny, které se mohou usazovat na zpracovávané textilii a zhoršují omak textilie, popř. způsobují její zešednutí. Při barvení textilních materiálů mohou tyto úsady negativně ovlivňovat vybarvení materiálu. Snižují rozpustnost barviv, dochází také k vysrážení nebo silné agregaci barviva. Takto znehodnocené barvivo se ukládá na barveném materiálu a způsobuje nerovnoměrné vybarvení a špatné stálosti v praní a otěru. Nerozpustné sraženiny se usazují také na strojním zařízení, tím ovlivňují teplotní proces, popř. může dojít až k poškození zařízení. Rovněž tvrdá voda v kombinaci s SiO2 způsobuje vznik kotelního kamene.

Aby k těmto problémům nedocházelo, je nutné používanou vodu předem upravit – změkčit. K tomu je vhodné využít sekvestračních prostředků. Sekvestrační prostředky jsou schopny vázat tyto výše zmíněné ionty do vodorozpustných, ale nedisociovatelných koordinačních sloučenin (komplexů, chelátů). Tímto eliminují negativní působení těchto iontů bez jakéhokoliv odstranění z upravené vody.

Sekvestrační prostředky představují jednu z hlavních složek detergentů (pracích a čisticích prostředků), dále jsou používány při změkčování vody v zušlechťovacích procesech (hlavně v procesu předúprav – vyvářka, bělení) a v procesu barvení textilních materiálů.

Mezi nejběžnější typy sekvestrantů patří polyfosforečnany, polyaminofosfáty, polyhydroxyfosfáty, polykarboxyláty, aminopolykarboxyláty a hydroxykarboxyláty [1].  V současné době se zvyšují nároky na používané sekvestrační prostředky. Změny v technologiích, v použitých surovinách a ekologické důvody vedou k výrobě nových typů těchto prostředků. Dosud používané látky jsou nahrazovány novými biodegradabilními prostředky.

Při přípravě nových typů sekvestračních prostředků se například využívá recentních surovin. Do této kategorie můžeme řadit sekvestranty na polymerní bázi připravené z kyseliny akrylové a monosacharidů resp. polysacharidů [2]. Také kombinací vinylalkoholu a vhodného monomeru s karboxylovou skupinou je možné připravit kopolymery, které mají sekvestrační účinek a lze je použít jako buildery detergentů [3]. Vhodnou skupinou jsou také látky na bázi kyseliny asparagové popř. glutamové. U těchto prostředků je předpoklad, že do hlavního řetězce jsou zabudována místa ve formě peptidických skupin, která mohou být napadena - lehce se biologicky rozkládají [4]. Některé další prostředky jsou pak připraveny na bázi kyseliny itakonové popř. jantarové [5].

Experimentální část

Hodnocené sekvestrační prostředky

- Trifosfát pentasodný

- Cublen  K 60, K 600 - hydroxyethandifosfonová kyselina popř. její sodná sůl

- Degapas – sodná sůl kyseliny polyakrylové

- Sokalan CP-5 – kopolymer kyselina akrylová-maleinanhydrid

- Beixon AB – kopolymer kyselina akrylové a cukru

- Baypure CX 100 – iminodisukcinát tetrasodný

- Baypure DS 100 – sodná sůl kyseliny polyasparagové

- Enviomet C 140 – ethylendiamindisukcinát trisodný

- Dissolvine GL – tetrasodná sůl kyseliny N,N – bis(karboxymethyl) glutamové

- Itaconix – sodná sůl kyseliny polyitakonové

- Trilon – trisodná sůl kyseliny methylglycindioctové

Stanovení sekvestrační kapacity

Sekvestrační kapacita byla stanovena vůči Ca2+ iontu srážecí zákalovou 
titrací – Hampshirským testem [6] při teplotě 20 a 90 °C a v  rozmezí hodnot pH 9 - 12. Odměrným roztokem používaným při zákalové titraci byl roztok CaCl2.6H2O s přesně známým obsahem Ca2+ (mg/1 ml roztoku). Bod ekvivalence byl stanoven měřením absorbance vzniklého zákalu při vlnové délce 650 nm, v kyvetě 1 cm a následným vyhodnocením získaných závislostí.

Výsledky a diskuse

Sekvestrační kapacita (Tab. 1 - 11) charakterizuje účinnost sekvestračního prostředku z pohledu komplexace iontů Ca2+.  Sekvestrační účinnost vzorků byla měřena v závislosti na teplotě a hodnotě pH.

- Tradiční a dříve používaně sekvestrační prostředky

Tabulka 1: Hodnoty sekvestrační kapacity vůči vápenatému iontu pro produkt

trifosfát pentasodný

| 20 °C |  | 90 °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] | pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] |
| 9 | 125,1 | 9 | 85,1 |
| 10 | 150,1 | 10 | 100,1 |
| 11 | 179,1 | 11 | 116,9 |
| 12 | 189,4 | 12 | 146,6 |

Tabulka 2: Hodnoty sekvestrační kapacity vůči vápenatému iontu pro produkt Cublen K 600

| 20 °C |  | 90 °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] | pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] |
| 9 | 154,9 | 9 | 131,0 |
| 10 | 191,4 | 10 | 158,0 |
| 11 | 192,5 | 11 | 181,4 |
| 12 | 203,1 | 12 | 224,3 |

Tabulka 3: Hodnoty sekvestrační kapacity vůči vápenatému iontu pro produkt Degapas

| 20 °C |  | 90 °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] | pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] |
| 9 | 200,5 | 9 | 162,3 |
| 10 | 231,3 | 10 | 180,1 |
| 11 | 280,8 | 11 | 201,0 |
| 12 | 321,1 | 12 | 218,8 |

Tabulka 4: Hodnoty sekvestrační kapacity vůči vápenatému iontu pro produkt Sokalan CP-5

| 20 °C |  | 90 °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] | pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] |
| 9 | 130,2 | 9 | 150,0 |
| 10 | 169,4 | 10 | 150,4 |
| 11 | 215,9 | 11 | 177,7 |
| 12 | 234,1 | 12 | 209,6 |

- Nové typy biodegradabilních sekvestračních prostředků

Tabulka 5: Hodnoty sekvestrační kapacity vůči vápenatému iontu pro produkt Beixon AB

| 20 °C |  | 90 °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] | pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] |
| 11 | 168,3 | 11 | 128,1 |
| 12 | 171,0 | 12 | 130,4 |

Tabulka 6: Hodnoty sekvestrační kapacity vůči vápenatému iontu pro produkt

Baypure CX 100

| 20 °C |  | 90 °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] | pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] |
| 11 | 169,0 | 11 | 126,4 |
| 12 | 157,1 | 12 | 120,1 |

Tabulka 7: Hodnoty sekvestrační kapacity vůči vápenatému iontu pro produkt

Baypure DS 100

| 20 °C |  | 90 °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] | pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] |
| 11 | 99,1 | 11 | 93,1 |
| 12 | 128,8 | 12 | 119,3 |

Tabulka 8: Hodnoty sekvestrační kapacity vůči vápenatému iontu pro produkt

Enviomet C 140

| 20 °C |  | 90 °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] | pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] |
| 11 | 168,0 | 11 | 96,8 |
| 12 | 136,7 | 12 | 105,1 |

Tabulka 9: Hodnoty sekvestrační kapacity vůči vápenatému iontu pro produkt Dissolvine GL

| 20 °C |  | 90 °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] | pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] |
| 11 | 127,2 | 11 | 100,4 |
| 12 | 114,9 | 12 | 100,1 |

Tabulka 10: Hodnoty sekvestrační kapacity vůči vápenatému iontu pro produkt Itaconix

| 20 °C |  | 90 °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] | pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] |
| 9 | 148,1 | 9 | 159,2 |
| 10 | 158,1 | 10 | 167,1 |
| 11 | 176,0 | 11 | 182,7 |
| 12 | 185,3 | 12 | 189,4 |

Tabulka 11: Hodnoty sekvestrační kapacity vůči vápenatému iontu pro produkt Trilon

| 20 °C |  | 90 °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] | pH | Sekvestrace [mg Ca2+/1g] |
| 11 | 146,4 | 11 | 134,4 |
| 12 | 149,9 | 12 | 130,2 |

Závěr

Naměřené hodnoty sekvestrační kapacity u prostředků, které jsou deklarovány jako biodegradabilní, jsou vysoké a většinou výrazně překračují hodnotu 100 mg Ca2+/1g. Pouze u produktu Itaconix byla sekvestrace měřitelná i v oblasti, kdy hodnota pH byla nižší než 11. Sekvestrační kapacita je ovlivněna i celkovou strukturou molekuly a také může být otázkou rovnováhy sekvestračního prostředku a vznikajících komplexů a jejich stability.

Nové typy sekvestračních prostředků by jistě v mnoha oblastech použití mohly nahradit některé dosud používané sekvestranty, u kterých je problém s biologickou rozložitelností, hromadění v čistírenských kalech popř. eutrofizací vod.

Literatura

- Choudhury, A. K. Roy.: Textile preparation and dyeing. Enfield NH, USA: Science Publischers, 2006, s. 40–54, ISBN 1-57808-402-4.

- BASF A.-G. Pfropcopolymerisate von Monosacchariden, Oligosacchariden, Polysacchariden und modifizierten Polysacchariden, Verfahren zur Herstellung derselben und ihre Vervendungen. Inventors: Denzinger W., Hartmann H., Kud A., Baur R., Feldmann J., Raubenheimer H.J. Int.Cl.: C 08 F 251/00. Ger.Offen. DE 40 03 172 A1, 1991 – 08 - 08.

- Matsumura S. a kol.: Builder performance in detergent formulations and bidegradability of poly(sodium carboxylate) containing vinyl alcohol groups, J Am Oil Chem Soc. 1993, 70, s.659 - 665.

- Kroner M., Bertlef Q.: Polyaspartic acids. Biodegradable cobuilders, SFW-Journal  1996, 122(11), s. 756,758,760-761.

- KOŁODYŃSKA, D.: Chelating agents of a new generation as an alternative to conventional chelators for heavy metal ions removal from different waste waters. 
In Vzorek č. 1: NING, R. Y.: Expanding Issues in Desalination [online]. InTech, September 2011, s. 339–370. ISBN 978-953-307-624-9. [cit. 2015-3-12]

- Degussa: Polyoxycarbonsäuren. Inventors: Haschke H., Bäder E. Int.CI.: C 08 f 3/00. Ger.offen. DE 1904941(A1), 1970 – 08 – 0