VLIV POUŽITÉHO KOVU NA REDUKTIVNÍ DEGRADACI BROMOVANÝCH FENOLŮ

Kamenická Barbora, Weidlich Tomáš

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2

barbora.kamenicka@student.upce.cz

Úvod

Bromované aromatické sloučeniny jsou využívány jako rozpouštědla v oblasti výroby organických chemických specialit. Tyto sloučeniny jsou v ŽP velmi těžko odbouratelné a v odpadních vodách způsobují nárůst parametru AOX (adsorbovatelné organické halogeny) [1]. Mezi takové látky lze zařadit herbicid Bromoxynil, zpomalovač hoření Tetrabrombisfenol A či barvivo Bromfenolová modř [1-4]. Ekonomickým řešením pro odstranění těchto látek z vod je využití reduktivní hydrodebromace založené na redukci slitinami hliníku s hydrogenačním katalyzátorem (např. slitiny: Raneyova – Al-Ni, Devardova – Al-Cu-Zn) [4,5].

Experimentální část

Byly použity vodné roztoky: 5mM Bromoxynil (1,41 g v 1 litru 0,1M vodného NaOH), 1mM Bromfenolová modř (1,16 g v 1 litru 0,5M vodného NaOH), 2,5mM Tetrabrombisfenol A (1,36 g 1 litru 0,1M vodného NaOH). Byla testována tato činidla: práškový Al, NiSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, CuCl2.2H2O, NaBH4, prášková Cu, dural, Raneyova slitina Al-Ni, Devardova slitina, Al folie. Účinnost odstranění bromovaných sloučenin byla hodnocena na základě stanovení AOX (na jehož základě byla vypočítána RE – removal efficiency, účinnost odstranění) a na základě spektrofotometrického měření úbytku absorbance v oblasti Amax barviva Bromfenolová modř (DE – decolorization efficiency).

Výsledky a diskuse

Účinnost hydrodebromace Bromoxynilu, Tetrabrombisphenolu A a Bromfenolové modři pomocí slitin (Devardova, Al-Ni, dural), směsi práškové Cu a Al a in-situ redukovanými kovy vznikajícími redukcí ve vodě rozpustných kovových solí pomocí NaBH4 uvádí Obr. 1-3.

Bromoxynil (BRX)

Obrázek 1 Výsledky účinnosti odstranění AOX u alkalického vodného roztoku Bromoxynilu

Tetrabrombisfenol A

(TBBFA)

Obrázek 2 Výsledky účinnosti odstranění AOX u alkalického vodného roztoku Tetrabrombisfenolu A

Bromfenolová modř, Tetrabromphenol Blue (TBPB)

Obrázek 3 Srovnání výsledků účinnosti odstranění AOX a účinnosti rozkladu Bromfenolové modři

Závěr

Pro hydrodebromace všech tří studovaných sloučenin se vedle Raneyovy Al-Ni slitiny osvědčila i Devardova slitina Al-Cu-Zn, která se jeví jako výhodnější z důvodu nižší toxicity Cu oproti Ni a dále NaBH4 za spolupůsobení mikročástic mědi produkované in-situ redukcí z vodného roztoku CuCl2 přebytkem NaBH4. Experimenty přitom prokázaly, že samotný NaBH4 bez přídavku mědi není účinným hydrodebromačním činidlem. Při reduktivním odbourávání Bromfenolové modři se prokázalo, že účinnost odbarvení roztoků tohoto barviva nekoresponduje s účinností odstranění AOX (štěpení vazeb Caryl-Br), při redukci pravděpodobně dochází ke štěpení C-C vazeb za vzniku nebarevných bromovaných fenolů, až následně dochází k pomalejší redukci Caryl-Br vazeb.

Poděkování za finanční podporu projektu TA ČR TG02010058 GAMA01/007.

Literatura

[1] Weidlich, T.; Lacina, P. Inov. Sanač. Tech. XVII, 2015, Hustopeče, 117-121.

[2] David B.; Allan J. Env. Heal. Pers. 2007, roč. 115, čís. 8, s. 1183–1191.

[3] Shaw, S.; Blum, A.U; Weber, R. Rev. on Env. Heal. 2010, 25 (4): 261–305.

[4] Pérko, J.; Kamenická B.; Weidlich, T. Monats. fur Chem., 2018.

[5] Weidlich T.; Krejčová A.; Prokeš L. Monats. fuer Chem., 2013, 144, 155-162.