Posudek oponenta diplomové práce

Diplomant
: 
Bc. Tomáš Rek
Název práce
: 
Digitální osciloskop pro automobilovou diagnostiku
1. Definuje zadání DP dostatečně jasný odborný problém, který diplomant řešil?

ANO
2. Jaká tvořivá činnost a uplatnění jakých metod (příslušejících navazujícímu magisterskému studiu) bylo od diplomanta požadováno?

Diplomant využil znalostí obvodového návrhu analogových a digitálních obvodů včetně návrhu DPS v programu PADS, dále ze simulace analogových obvodů. Pro simulaci analogové částí zařízení použil program PSpice, pro zpracování číslicových výsledků byl použit simulační balík Matlab. Diplomant musel použít i své znalosti z programování hradlových polí. 
3. Co diplomant při vypracování své DP vytvořil?

Výsledkem diplomové práce je funkční vzorek analogové a částečně i digitální části 
4-kanálového osciloskopu s požadovanými parametry pro autodiagnostiku. Úkolem práce byl především návrh analogové části. Zpracování digitálních dat po A/D převodu nebylo hlavním úkolem práce, přesto diplomant musel tuto problematiku částečně řešit, aby mohl provést kontrolu funkce prototypu.
4. Jakým způsobem prokázal diplomant správnost navrhnutého řešení problému?

Diplomant postupoval při návrhu systematicky. Nejprve se seznámil s osciloskopy pro autodiagnostiku, které jsou dostupné na trhu. Dle parametrů kladených na osciloskop provedl výběr vhodných součástek analogové části a navrhl její zapojení. Toto zapojení následně odsimuloval a výsledky simulací zhodnotil. Následovně provedl návrh DPS a vytvořil prototyp. Pro ověření funkce zařízení (tj. zda je analogový signál správně převeden na digitální) připojil k prototypu vývojovou desku s hradlovým polem ALTERA, která zprostředkovala přenos digitálních dat z prototypu do PC. Jako referenční průběhy (tj. průběhy pro porovnání) byly použity změřené hodnoty z osciloskopu Agilent DSO 6014A. Porovnání průběhů bylo provedeno MATLABem jak v časové oblasti, tak ve frekvenční (vytvořena spektra měřeného signálu).
5. Je text diplomové práce zpracovaný tak, aby Vám umožnil odpovědět na otázky 1 -  4?

ANO
6. Které nejasnosti vyskytující se v DP by měl diplomant objasnit při obhajobě a jaké jsou

Vaše další připomínky k DP?

Velmi kladně hodnotím, že diplomant musel ve své práci projevit znalosti z několika oblastí, práce má široký záběr. Kladně hodnotím návrh DPS. Navržené řešení je dle výsledků použitelné v praxi. Kvalitu práce mírně kazí formální úroveň práce. Především formulace některých vět a používání nevhodných slov typu „rozplizlé, jít“ a podobně. Legendy pod obrázky předpokládají tisk obrázků v barvě (odkazují se na barvy průběhů), DP je ovšem tisknuta celá černobíle. Čitelnost schémat v příloze je špatná. V kapitole „3.1.3 úprava analogového signálu“ je ve výpočtech použito značení, které nekoresponduje se značením součástek ve schématu, což ztěžuje orientaci.
Otázky na diplomanta:

1) Ve stati zabývající se měřením na prototypu jsou uvedena spektra ovzorkovaného signálu s různou frekvencí. Hovoříte, že ve spektrech je vidět spousta intermodulačních kmitočtů (str. 60 test pod Obr. 18). Zdůvodněte.

2) Na Obr. 3.22 (str. 47) jsou uvedeny časové průběhy přepínání rámců v multiplexoru v přenosu dat z FPGA do PC. Vysvětlete proč v multiplexovaném výstupu (signál PARALEL_OUT) neodpovídá v první části rámce hodnota kanálu Paralel_B ?! Data kanálu Paralel_A jsou shodná s durhou částí rámce PARALEL_OUT.
3) Proč nebylo provedeno praktické měření pro ověření funkčnosti přepěťových ochran na vstupu přípravku alespoň pro vstupní rozsah +-15 V. V práci jsou uvedeny výsledky pouze ze simulací.
7. Jakou známku vzhledem k hodnocení podle bodů 3 – 6 navrhujete?

Výborně mínus
10.9.2010

Ing. Zdeněk Mašek

